DS-7800N-Z2/X(B)
网络硬盘录像机

- 产品简介

DS-7800N-Z2/X(B)系列为海康威视自主研发的NVR（Network Video Recorder）产品，支持网络视频接入、智能分析。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。 DS-7800N-Z2/X(B)系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

- 功能特性

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；

- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；

- 解码性能强劲，最大支持16路1080P解码（开启解码增强模式后，最大可提升至20路1080P解码）；

- 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

- 支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；

- 自带2个SATA接口，支持满配12T硬盘；

- 新增NVR应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验；

- 支持NVR后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通IPC的AI赋能；

- 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用IPC，实现管理、配置和智能应用呈现；

- 支持全通道智能移动侦测去误报（最大支持32路）；

- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；

- 支持云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；

- 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台。

- 规格参数

型号; DS-7808N-Z2/X(B); DS-7816N-Z2/X(B); DS-7832N-Z2/X(B). 系统参数; 视频接入路数; 8; 16; 32. 网络输入带宽; 80Mbps; 160Mbps; 256Mbps. 网络输出带宽; 160Mbps. 录像分辨率; 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. 视频参数; 视频输出; 1路HDMI，1路VGA. HDMI输出; 4K（3840×2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz， 1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz. VGA输出; 默认与主口同源，支持配置为异源，分辨率: 1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz. CVBS输出; 不支持. 预览分屏; 1/2/4/6/8/9画面; 1/2/4/6/8/9/16画面; 1/2/4/6/8/9/16/25/36画面. 视频解码格式; H.265,Smart265,H.264,Smart264. 解码能力; 16×1080P（开启SVC增强模式后，支持20×1080P）（开启NVR智能功能，占用4×1080P解码能力）. 同步回放; 8路; 16路. 音频参数; 音频解码格式; G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC. 音频输出; 1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）. 语音对讲输入; 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）. 内置扬声器; 1路. 智能分析; 目标名单库; 支持16个目标库. 名单库库容; 2万. 目标比对; 支持8路目标比对报警（图片流）. 目标检索; 支持特征搜图、按姓名检索、按属性检索. 目标抓拍; 支持2路 200W 或 2路 400W 或 1路 800W 目标抓拍. 周界防范; 支持周界防范报警（越界、区域入侵），最大2路400w视频流. 智能人车移动侦测; 支持8路800W智能移动侦测; 支持16路800W智能移动侦测; 支持32路800W智能移动侦测. 电瓶车进梯检测; 支持1路800W电瓶车进梯检测. 本地智能应用; 高空抛物循迹，电瓶车进梯检测，车辆通行与通道占用. 硬盘管理; 盘位; 2个SATA接口. 单盘容量; 最大支持12TB. 阵列类型; 不支持. 扩展存储; 不支持. 录像管理; 录像/抓图模式; 定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像. 回放模式; 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放. 备份模式; 常规备份、事件备份、录像剪辑备份. 网络管理; 网络协议; IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、DHCP（自动获取IP 地址）. 外部接口; 网络接口; 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口. USB接口; 1个USB2.0（前置），1个USB2.0 （后置）. 报警输入; 4路，开关量（0~5V高低电平）. 报警输出; 1路，继电器. 一般规范; 电源规格; DC 12V 40W（外接适配器）. 功耗（不含硬盘）; ≤15W. 工作温度; -10℃ ～＋55℃. 工作湿度; 10％～90％. 机箱; 1U 380机箱. 尺寸; 385mm（宽）×315mm（深）×52mm（高）. 重量（不含硬盘）; ≤1kg. 其他; 红外遥控; 不支持.

- 订货型号 DS-7808N-Z2/X(B)(标配) DS-7816N-Z2/X(B)(标配)

DS-7832N-Z2/X(B)(标配)

- 典型应用

- 物理接口

- 外形尺寸