DS-7932N-R4(D)
网络硬盘录像机

该系列为海康威视自主研发的全新NVR（Network Video Recorder）产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。
该系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；

- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；

- 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；

- 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

- 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；

- 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；

- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；

- 支持本地同步回放及多路同步倒放；

- 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；

- 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；

- 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入。

- 规格参数

型号; DS-7932N-R4(D). 系统参数; 视频接入路数; 32路. 网络输入带宽; 256Mbps. 网络输出带宽; 160Mbps. 录像分辨率; 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. 视频参数; 视频输出; 1路HDMI，1路VGA；最大支持4K输出. HDMI输出; HDMI：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz. VGA输出; VGA：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz. CVBS输出; 不支持. 主口分屏; HDMI：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面. 辅口分屏; VGA：1/2/4/6/8/9/16/25/36画面. 视频解码格式; H.265,Smart265,H.264,Smart264. 解码能力; 12x1080P. 同步回放; 最大16路. 音频参数; 音频解码格式; G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2. 音频输出; 1个，RCA接口. 语音对讲输入; 1个，RCA接口. 硬盘管理; 盘位; 4个SATA接口. 单盘容量; 最大支持10TB. 阵列类型; 不支持. 扩展存储; 不支持. 网络管理; 网络协议; HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE. 外部接口; 网络接口; 2个，RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口. 串行接口; 2个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口. USB接口; 2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）. 报警输入; 16路，开关量（0~5V高低电平）. 报警输出; 4路，继电器. 一般规范; 电源规格; AC 220V 75W. 功耗（不含硬盘）; ≤50W. 工作温度; -10℃～＋55℃. 工作湿度; 10％～90％. 机箱; 1.5U机箱. 尺寸; 440mm（宽）× 387mm（深）×72mm（高）. 重量（不含硬盘）; ≤5Kg. 装箱清单; 主机x1，用户手册x1，网线x1，电源线x1，SATA数据线x4，SATA电源线x1，鼠标x1，螺丝包x1，接线端子x2，机箱固定支架x2. 其他; 红外遥控; 不支持.

- 典型应用

- 物理接口

- 订货型号 DS-7932N-R4(D)

- 外形尺寸